# Croquis editable de 6 por 4 metros

Ejercicio en Word de escritorio · Escala 1:50 · Contorno en papel de 12 × 8 cm

Mové las líneas y editá los rótulos para practicar. Las divisiones no incluyen espesor de muros ni aberturas y no representan un proyecto de construcción.

Ambiente A

3 × 4 m

Ambiente B

3 × 2 m

Ambiente C

3 × 2 m

6 m reales · 12 cm en papel

4 m reales de alto · 8 cm en papel

Cómo usar las formas

Seleccioná una línea para moverla.

Hacé doble clic en un rótulo para editarlo.

Usá Formato de forma para cambiar medidas.

Duplicá un rectángulo y dibujá tus muebles.

Conservá una copia antes de modificar.

Esta línea debe medir 5 cm al imprimir.

Proyecto: __________________   Fecha: ______________   Orientación: ______________

Imprimí en A4 horizontal al 100 %. Medí entre centros de los trazos. No uses Ajustar a página.

DP Renders · Guía y calculadora: www.dprenders.com/l/como-hacer-un-plano-de-una-casa-en-word/

# Cómo adaptar y comprobar el croquis

Esta plantilla contiene formas y textos editables. Abrila en Word de escritorio y guardá una copia con el nombre de tu proyecto. La posición de las formas se fija respecto de la página para mantener el ejemplo ordenado.

## Editar medidas y distribución

Seleccioná el contorno y verificá ancho 12 cm y alto 8 cm en Formato de forma. Esas medidas representan 6 × 4 m a escala 1:50.

Mové las divisiones y actualizá los rótulos. No cambies solo el texto de una medida si también cambió el tamaño real del ambiente.

Agregá muebles con rectángulos a la misma escala. Una mesa de 1,20 × 0,60 m se dibuja de 2,40 × 1,20 cm a 1:50. Usá las medidas de tus muebles.

Para crear accesos, dejá un hueco entre segmentos de muro y dibujá una hoja y su apertura. Revisá que no choque con muebles.

Si el tamaño se modifica al arrastrar, escribí el ancho y alto numéricamente. Si quedan vinculados, desactivá Bloquear relación de aspecto.

## Elegir otra escala

Tamaño en papel en centímetros = medida real en metros × 100 ÷ denominador. A 1:100 el contorno es de 6 × 4 cm. Si cambiás la escala, recalculá todas las formas y sus posiciones; cambiar solo el contorno deforma la distribución.

## Imprimir y compartir

Exportá a PDF, elegí A4 horizontal y tamaño real o 100 % al imprimir. Comprobá la línea de 5 cm y el contorno con una regla. El zoom en pantalla no sirve para verificar la escala impresa. Conservá el DOCX para editar y usá el PDF para compartir una versión estable.

## Información para la siguiente revisión

Anotá las medidas relevadas y las estimadas, el acceso, la orientación y el uso de cada ambiente. Este ejercicio no calcula estructura, instalaciones, ventilación, superficies reglamentarias ni requisitos municipales. Una documentación de obra requiere el desarrollo y la revisión correspondientes.